# MEMORIAL DESCRITIVO

ESTE MEMORIAL REFERE-SE À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOUTOR FURTADO DE MEDONÇA

Local: Rua Cacilda de Oliveira Rosa       , Nº S/N   , Bairro   Pantano dos Rosas  , Estiva – MG. Obra: Reforma da Escola Municipal Monsenhor Dr. Furtado de Mendonça.

R.T.:   Joaquim Francisco Pereira –        CREA:     40.914

# Dos Serviços a serem executados:

Troca de piso e revestimento do prédio principal nos locais com problemas detectados, colocação de novos pisos e revestimento de acordo com o projeto, nos seguintes locais; Telecentro, depósito, sanitários, refeitório, Cozinha, Dispensa.

Nas salas de aulas serão substituídos alguns pisos que se encontra em condições ruins, além de:

  - Substituição de portas quebradas.

  - Remoção de reboco onde há infiltrações, com execução de reboco novo.

  - Remoção dos pisos cerâmicos e de ardósia para assentamento de novo piso cerâmico antiderrapante.

  - Manutenção nas instalações elétrica e hidráulica. Pintura geral.

  - Ampliação de uma dispensa

# Da Justificativa:

O prédio da Escola Municipal, encontra-se degradado, com infiltrações e com a pintura bem deteriorada, paredes com mofo, causando mal cheiro; podendo acarretar problemas de saúde aos alunos e funcionários .

TODOS OS MATERIAIS DESCRITOS NESTE MEMORIAL DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT

Para elaboração da planilha orçamentária foi utilizada planilha de composição de custos da SETOP – SINAPI - SEINFRA.

# Das Esquadrias:

Todo material a ser empregado nas esquadrias deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de fabricação ou falhas de laminação.

Portas:

As portas internas a serem substituídas, serão executadas em madeira de 36 mm, com estrutura central sarrafeada. Serão revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas cores indicadas em projeto.

As portas indicadas no projeto ( externas) serão executadas em madeira de 36 mm, com estrutura central sarrafeada. Serão revestidas com pintura esmalte nas duas faces nas cores indicadas em projeto.

Fechaduras:

Todas as ferragens para as esquadrias, tais como: fechaduras, dobradiças, fechos,

ferrolhos, maçanetas, puxadores e espelhos, serão de 1ª qualidade, acabamento cromado. Todas as dobradiças serão de 1ª qualidade.

# Dos Revestimentos:

Paredes:

As paredes dos sanitarios, refeitorio, cozinha, dispensa, deposito receberão revestimento cerâmico até o teto. O revestimento será em azulejo 40x40 e assentado com argamassa colante.

OBS.: nas áreas externas o índice de dilatação das peças e retração das juntas é maior que em áreas internas, por essa razão, argamassas e rejuntes são especiais.

# Teto:

O teto receberá tinta acrílica branco neve.

# Das Soleiras e Rodapés:

Soleiras - Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível de pavimentação, acompanhando o nível mais alto. As soleiras serão de Granito cinza andorinha terão espessura de 2 cm e na largura da parede.

Rodapés - Serão instalados rodapés em nos ambientes onde passaram por reforma,  sempre em concordância com o piso, exceto quando especificado de outra forma. Os

rodapés serão do mesmo piso com altura de 7 cm.

# Da Alvenaria de Vedação:

Da ampliação de uma dispensa será executada em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), para que as paredes sejam fechadas até o teto, efetuando um encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm, 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia).

Logo após as paredes receberão as camadas de argamassa para receber os revestimentos cerâmicos do piso ao teto.

# Da Pavimentação: Pisos:

Os pisos do Prédio Principal,  para que sejam feitas devidas instalações de novos pisos, devem ser executados conforme o projeto apresentado.

Para assentamento de pisos de acabamento deverá ser executada uma argamassa de regularização de cimento e areia traço 1:3, com adição de Sika 1 ou equivalente.

O piso interno em todas as áreas que serão reformadas, será em cerâmica clara, PEI V, antiderrapante, assentada com argamassa colante, e em algumas salas que apresentam piso ruins serão substituidos em cerâmicas 5,0 x 20,0 cm

# Da Pintura:

Todas as paredes acima da faixa de revestimento, receberão massa PVA corrida para reparos de trincas e para regularização da superfície e deverão ser adequadamente lixadas para receber a pintura final. A pintura deverá ser em tinta látex acrílica, 2 demãos na cor conforme projeto apresentado.

Todos os elementos metálicos, constituídos por chapas, barras de ferro ou aço

serão pintados com fundo anticorrosivo à base de cromato de zinco, devendo o

substrato ser previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificações.

Todas as peças metálicas, esquadrias, elementos metálicos receberão pintura

esmalte sintético na cor indicada no projeto de arquitetura. Todas as portas de madeira receberão pintura a base de esmalte sintético nas cores conforme o projeto apresentado.

# Das Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

As instalações dos vasos sanitarios completos com louça branca inclusive valvula de descarga tudo de descarga, parafusos, tubo de ligação. Todo o material empregado deverá seguir as normas da ABNT.

# Das Instalações Elétricas:

As instalações elétricas e de telefonia serão reparadas em conformidade as normas da ABNT.

# Das Prateleiras:

Prateleiras - Serão instalados prateleiras em todas as paredes da ampliação da dispenda, em material ardósia com e 2 cm embutida na parede.

# Considerações Finais:

Ao final da obra deverá ser feita a limpeza geral de todos os elementos, salas, piso, peças sanitárias, etc.

Estiva, 12 de Março de 2019.