MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES

PINTURA DE ESCOLA

E. M. JÚLIO JOSÉ DA MOTA

ESTIVA/MG

Seguem abaixo as descrições de todas as atividades a serem executadas conforme consta em planilha orçamentária de custos:

- PINTURA

  - DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO

Demolição da faixa inferior de 20cm de reboco das áreas comuns da escola, abrangendo a área do pátio coberto e hall de acesso às salas de aula. Faz-se necessária tal retirada devido às infiltrações recorrentes, degradando o reboco existente.

  - REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA

Refazer o reboco da área demolida acima descrita a fim de homogeneizar a área a ser pintada em seguida.

  - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

Pintura de tetos e paredes (faixa superior) das dependências internas da escola, bem como a pintura externa da edificação. Promover o lixamento e aplicação de fundo selador da superfície antes da aplicação das 2 demãos de tinta acrílica.

  - PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS, SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

Pintura de paredes (faixa inferior) das dependências internas da escola. Promover o lixamento e aplicação de fundo selador da superfície antes da aplicação das 2 demãos de tinta esmalte.

  - PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Pintura das janelas e portões de ferro existentes. Promover o lixamento da estrutura antes de aplicar as 2 demãos de tinta, a fim de dar um melhor acabamento para o serviço.

  - PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA

Pintura das portas com tinta esmalte.Promover o lixamento da estrutura antes de aplicar as 2 demãos de tinta, a fim de dar um melhor acabamento para o serviço.

  - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Pintura epóxi sobre os azulejos do banheiro masculino. Pintar a área revestida do local onde se encontra o mictório, incluindo as bases do lavatório, e o interior revestido dos dois banheiros que acomodam os vasos sanitários.

Estiva, 03 de dezembro de 2018.

Eng. Joaquim Francisco Pereira                           Eng. Monique Angélica Lisboa

CREA 40.914/D-MG                                             CREA 199.456/D-MG